618要不要换把磁轴键盘

618要不要换把磁轴键盘

今年COMPUTEX，展台上的键盘几乎全是磁轴。

技嘉在推，艾芮克在推，IQUNIX直接把扫描率干到16000Hz。

传统机械轴的展位，一只手数得过来。

你还在用传统机械键盘吗？

传统机械轴触发要2mm。磁轴0.1mm就响应。

一个在散步，一个在冲刺。

很多人说磁轴是外挂。

它只是把反应时间还给了你的手指。

原理不复杂——霍尔效应。

传统机械轴靠金属弹片接触导通。

磁轴下面每颗键位都有霍尔传感器，轴心装一块磁铁。

往下按，磁场强度变化，芯片检测到就直接触发。

没有物理接触，所以没有弹片抖动，也没有延迟。

这就是Rapid Trigger的底层。

普通键盘按下去才触发，抬起来才松开。

磁轴可以设定触发范围——手停在半路就能反复触发、松开。打CS急停，手指刚抬信号就断了。

不是你枪稳了，是键盘替你把犹豫的时间吃掉了。

但它不是万金油。

打瓦和CS是刚需，MOBA玩家感知不明显。

磁轴对供电敏感，插USB 2.0接口可能断触。

主板USB 3.0，原装线材，灯光别开顶配，温漂会稳很多。

618这个节点，磁轴已经从去年一千五打到五百起步。

五百块买到0.1mm响应的设备，放一年前不可能。

整个行业在往磁轴走——打FPS的，预算够，直接换。

主玩RPG或者打字多的，继续用机械轴，没必要跟风。